Наш сайт - http://vilbag.ru/

Больше выкроек и мастер-классов можно найти тут

http://shop.vilbag.ru/

Размер сумки в готовом виде:

Высота 34 см, длина 28 см, ширина 10 см.

Видео-обзор по деталям выкройки тут:

https://youtu.be/JEBExrApnm4

Примерный расход материала:

1. Расход наружного материала - при ширине полотна 130 см, высота 70 см.

2. Расход подкладочного материала - при ширине полотна 130 см - высота 70 см.

3. Немного флизелина или дублерина, для обработки врезного кармана в подкладке.

- если наружный материал - тонкий джинс, рекомендую уплотнить полностью дублерином.

4. Окантовочная лента - 3,5 м

Список фурнитуры

1. Молния №5 длиной 45 см - 1 шт. для входа в сумку.

2. Молния №5 длиной 20 см - 1 шт. для заднего кармана.

3. Молния №5 длиной 55 см - 1 шт. для большого переднего накладного кармана.

4. Молния №3 длиной 20 см - 1 шт. для врезного внутреннего кармана.

Ременная лента ширина (ширина ленты зависит от ширину фурнитуры)::

Шириной 4 см :

- для коротких ручек:  2*45 = 90 см;

- для длинной ручки:  1*130 см = 130 см;

- для шлевок: 2*10 см = 20 см.

Итого: 2,4 метра шириной 4 см.

Шириной 2 см:

- для шлевок 4*10 = 40 см

Итого: 0,4 м шириной 2 см

5. Полукольца:

-  d=40мм, 1 шт. (для верхней шлевки);

-  d=20мм, 4 шт. (для боковых верхних и нижних шлевок).

6. Регулятор длины, 1 шт. d = 40 мм.

7. Карабины - 2 шт. d = 40 мм.

Описание деталей выкройки сумки № 25

№ 1 Деталь передней части сумки. Кроится из верхнего материала - 1 шт.

+2 шт. из подкладочного материала.

По разметка, смотрим видео-обзор по деталям выкройки.

№ 2 Верхняя задняя деталь, 1 шт. из наружного материала.

№ 3 Нижняя задняя деталь, 1 шт. из наружного материала.

№ 4 Боковая планка для молнии, 2шт. из наружного материала, 2 шт. из подкладочного материала.

№ 5 Боковая деталь (зона накладного кармана) - 2 шт. из наружного материала.

№ 6 Деталь дна цельнокроеная с боковыми бортами - 1 шт. из наружного материала.

№ 7 Накладной боковой карман (со складками) - 2 шт. из наружного материала.

№ 8 Верхняя часть большого переднего накладного кармана на молнии - 1 шт. из наружного материала.

№ 9 Нижняя часть переднего накладного кармана на молнии - 1шт. из подкладочного материала.

№10 Боковая часть/планка к молнии  (большого переднего накладного кармана на молнии) - 1 шт. из наружного материала.

№11 Ботан (нижняя боковая деталь дно/бок) большого накладного кармана на молнии - 1 шт. из наружного материала.

№12 Клапан к накладному карману (к дет. №19) - 2 шт. из наружного материала.

№13 Деталь дна с боковыми бортами - 2 шт. из подкладочного материала.

№14 Обтачка для обработки врезного кармана - 1 шт. из подкладочного материала, 2 шт. из флизелина или тонкого дублерина.

№15 Мешковина для врезного кармана, цельнокроеная, из подкладочного материала - 2 шт.

№16 Накладной двойной карман в подкладке - 2 шт. из подкладочного материала.

№17 "Фиксатор" для молнии - 2 шт. из наружного материала.

№18 Подклад для накладного кармана (к №19) - 1 шт. из подкладочного материала.

№19 Накладной карман к детали №9 - 1шт. из наружного материала.

№20 Подклад большого накладного кармана на молнии - 1 шт. из подкладочного материала.